好的，我们聚焦于文章的 3. Approach (方法) 部分，特别是它如何利用 累积分布函数 (CDF) 和 PAWN 指数，并定义新的指标来实现其目标。

### 3. Approach: 神经网络辅助的多参数全局灵敏度分析

方法核心在于两个主要部分：迭代密度基全局灵敏度分析 (DBSA) 和 基于神经网络的前向代理模型 (Surrogate Modeling)。

#### 3.1 迭代密度基全局灵敏度分析 (DBSA)

这一部分的目标是克服传统 GSA 方法（如基于方差的 Sobol 指数）的局限性，特别是：

- 矩无关性 (Moment-Independent)：避免仅关注方差（二阶矩），而是关注整个输出分布的变化。

- 绝对可比性 (Absolute Comparability)：提出一个指标，允许直接比较不同测量方案下的灵敏度性能。

- 计算效率：通过迭代采样来减少所需样本量。

##### 3.1.1 密度基指标与 CDF 的应用

作者采用了基于 PAWN 指数的密度基 GSA 方法，它依赖于 CDF 来衡量输出分布的变化。

- 累积分布函数 (CDF)：$F_Y(y) = P(Y \le y)$。PAWN 指数通过比较以下两种 CDF 来衡量参数 $X_i$ 的灵敏度：

  - 无条件 CDF ($F_Y$)：当所有输入参数 $X$ 都在其定义域内变化时，输出 $Y$ 的分布。

  - 条件 CDF ($F_{Y|X_i=x_i}$)：当参数 $X_i$ 固定在其某个值 $x_i$ 上时，其他参数在定义域内变化时，输出 $Y$ 的分布。

- PAWN 指数 ($P_{i,u}$)：

$$P_{i,u} = \mathcal{Q}\left[\max_{y} |F_{Y|m_u}(y) - F_{Y|X_i=x_i, m_u}(y)|\right]$$

  - Kolmogorov-Smirnov (KS) 距离：$\max_{y} |...|$ 衡量的是无条件 CDF 与某个特定条件 CDF 之间的最大距离。这个距离代表了将参数 $X_i$ 固定在 $x_i$ 时，对输出分布产生的最大影响。

  - 四分位数 (Quantile) 运算 ($\mathcal{Q}[...]$)：取这些 KS 距离的统计量（通常是中位数，median $x_{0.5}$）。这个统计量就是 PAWN 指数，用于衡量在整个 $X_i$ 定义域内，将 $X_i$ 固定对输出分布的典型影响。

  - 标准化：传统的 PAWN 指数被标准化在 $[0, 1]$ 之间，表示相对的灵敏度。

##### 3.1.2 提出绝对 DBSA 指数 $S_{i,u}$

由于传统的 PAWN 指数是相对的，不能反映输出 $Y$ 的绝对变化幅度，因此无法用于比较不同测量方案 $m_u$ 的性能。

作者通过引入全局变异指标 ($g_u$)，定义了绝对 DBSA 指数 $S_{i,u}$：

$$S_{i,u} = g_{u} \bullet P_{i,u}$$

- 全局变异指标 ($g_u$)：

  - 它衡量的是在整个输入参数空间 $X$ 上，特定测量方案 $m_u$ 下的输出 $Y_u$ 的绝对统计变异。

  - 作者建议使用四分位数间距 (Interquartile Range, IQR) 或方差作为 $g_u$。

  - 其作用是：为 PAWN 指数提供一个绝对的尺度。如果一个测量方案的 $Y_u$ 变化很小（$g_u$ 小），即使 PAWN 指数 $P_{i,u}$ 很大，其绝对灵敏度 $S_{i,u}$ 也会被抑制；反之，如果 $Y_u$ 变化很大（$g_u$ 大），则 $S_{i,u}$ 也会相应放大。

- 绝对 DBSA 指数 ($S_{i,u}$) 的意义：它不仅告诉你参数 $X_i$ 对输出分布形状的影响程度（通过 $P_{i,u}$），还结合了该输出在物理上变化了多少（通过 $g_u$）。这个指标使得不同的测量方案 $m_u$（如不同的入射角 $\theta$）可以直接比较，选择 $S_{i,u}$ 最大的方案即为最佳测量方案。

##### 3.1.3 迭代实现机制

为了减少计算量，作者采用迭代采样策略：

- 使用顺序的拉丁超立方设计 (LHD) 迭代地增加样本。

- 在每次迭代中，更新无条件 CDF $F_Y$ 和条件 CDF $F_{Y|X_i=x_i}$，并计算 $P_{i,u}$ 和 $S_{i,u}$。

- 通过设定收敛标准（例如，两次迭代间的 $P_{i,u}$ 变化小于一个阈值），来决定何时停止采样，从而在保证精度的前提下减少所需的模型评估次数。

#### 3.2 基于神经网络的前向代理模型

由于 DBSA 仍然需要大量的模型评估，而严格电磁模拟（如 RCWA）耗时，因此引入了一个深度神经网络 (DNN) 作为前向代理模型 $\Psi$：

$$\tilde{Y}_u = \Psi(X, m_u)$$

- 输入 ($X, m_u$)：几何参数 ($X$) 和测量配置变量 ($m_u$)。

- 输出 ($\tilde{Y}_u$)：代理模型对散射响应的预测。

这个训练好的代理模型 $\Psi$ 随后被用于 3.1 节的迭代 DBSA 算法中，以快速生成所需的数万个样本，使整个 GSA 过程在实际应用中可行。

好的，这是一个很好的问题。累积分布函数（CDF）$F_Y(y) = P(Y \le y)$ 是整个密度基全局灵敏度分析（DBSA）的基础。

由于文章没有提供具体的数值算例，我将使用一个**概念性的、分步的、基于蒙特卡洛抽样（Monte Carlo Sampling）**的例子来解释如何计算 $F_Y(y)$。

### 概念示例：计算无条件 CDF ($F_Y$)

假设我们要测量一个硅刻线光栅（Silicon Line Grating）的散射响应 $Y$（例如，在特定入射角 $\theta$ 和波长 $\lambda$ 下的反射率 $|r|^2$）。

我们关注三个不确定（浮动）的几何输入参数：

- $X_1$: 刻线宽度 (CD)

- $X_2$: 刻线高度 (Height)

- $X_3$: 侧壁角 (Sidewall Angle, SWA)

目标：计算当这三个参数 $X_1, X_2, X_3$ 在各自的定义域内独立且随机浮动时，散射响应 $Y$ 的整体分布，即无条件 CDF $F_Y(y)$。

#### 步骤 1: 大规模随机抽样 (Global Sampling)

为了获得 $Y$ 的无条件分布，我们需要在整个输入空间 $X$ 上进行大规模的、空间填充的随机抽样。

- 采样方法：在 GSA 中，通常使用拉丁超立方设计 (LHD) 或其他空间填充技术，在参数空间 $X = \{X_1, X_2, X_3\}$ 中生成大量的 $N$ 组样本（例如，$N=10,000$）。

  - $N$ 组输入样本：$X^{(j)} = \{x_1^{(j)}, x_2^{(j)}, x_3^{(j)}\}$, 其中 $j=1, 2, \dots, N$。

| 样本 j | X1​ (CD) | X2​ (Height) | X3​ (SWA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.2 nm | 151.0 nm | 89.1° |
| 2 | 104.8 nm | 145.5 nm | 90.5° |
| ... | ... | ... | ... |
| 10000 | 100.1 nm | 150.9 nm | 89.9° |

#### 步骤 2: 模型评估

对于每组输入样本 $X^{(j)}$，我们使用前向模型（在本文中是训练好的神经网络代理模型）来计算其对应的散射响应 $Y^{(j)}$。

$$\text{前向模型 } \Psi: X^{(j)} \to Y^{(j)}$$

| 样本 $j$ | $X_1$ | $X_2$ | $X_3$ | $Y$ (反射率 $|r|^2$) |

| :------: | :---: | :----: | :----: | :--------------------: |

| 1 | 95.2 | 151.0 | 89.1 | 0.452 |

| 2 | 104.8 | 145.5 | 90.5 | 0.511 |

| ... | ... | ... | ... | ... |

| 10000 | 100.1 | 150.9 | 89.9 | 0.498 |

这样我们就得到了一个包含 $N$ 个散射响应值的集合：$\{Y^{(1)}, Y^{(2)}, \dots, Y^{(N)}\}$。这个集合代表了在所有参数浮动下的输出分布。

#### 步骤 3: 构造经验 CDF

有了 $N$ 个 $Y$ 值后，我们就可以计算经验累积分布函数 (Empirical CDF, ECDF) $F_Y(y)$。

$F_Y(y)$ 的定义是：输出 $Y$ 的值小于或等于某个特定值 $y$ 的概率。在蒙特卡洛模拟中，这个概率由频率来近似。

$$\hat{F}_Y(y) = \frac{\text{落在 } Y \le y \text{ 的样本数量}}{N}$$

举例：

- 对 $Y$ 值进行排序：将所有 $Y^{(j)}$ 值按升序排列。

- 选择一个阈值 $y^*$：假设我们想计算 $F_Y(0.48)$。

- 计数：我们统计在 10,000 个 $Y$ 值中，有多少个值是 $\le 0.48$。

  - 假设统计结果是 3,200 个样本。

- 计算概率：

$$F_Y(0.48) = \frac{3200}{10000} = 0.32$$

这意味着，在所有几何参数随机浮动的情况下，反射率 $|r|^2$ 小于或等于 $0.48$ 的概率是 $32\%$。

通过对整个 $Y$ 的范围取不同的阈值 $y$，然后重复这个计数和计算概率的过程，我们就能绘制出无条件 CDF $F_Y(y)$ 的曲线。这条曲线是所有 DBSA 指数计算的基准（Baseline）。

条件 CDF $F_{Y|X_i=x_i}(y)$ 的计算原理类似，只是在步骤 1 采样时，将参数 $X_i$ 的值固定为一个特定的值 $x_i$（例如，固定刻线宽度 $X_1 = 100.0\text{ nm}$），而只浮动其他参数 $X_2, X_3$。

PAWN 指数 $P_{i,u}$ 就是通过比较 $F_Y(y)$ 和 不同固定值下的 $F_{Y|X_i=x_i}(y)$ 之间的最大差异（KS 距离）来得出的。